Technický list

060715

Speciální krém redstone USP

Pastovitá hydrofobizace bez rozpouštědel na bázi polysiloxanu. Jeden z komponentů systému univerzální sanační desky redstone USP – sytém DGD.

Vlastnosti:

Speciální krém připraven k okamžitému použití. Vodou ředitelný impregnační prostředek s vysokou schopností proniknout do hloubky minerálních materiálů. Vodoodpudivý, zaručující propustnost vodních par. Odolný vůči alkalickému prostředí. Odolný vůči mrazu a mrazicím cyklům. Tixotropní, zaručující bezproblémovou aplikaci beze ztrát. Dobrá přídržnou na kolmých stěnách.

Bílý-mléčný, krémový materiál.

Použití:

Systémový komponent při interiérovém sanačním systému redstone desky UPS – systém deska-gel-deska. Jako hydrofobní impregnace ochrana fasád. Jako penetrace pod silikonové nátěrové a omítkové fasádní systémy.

Technické údaje:

| Produkt na bázi: | polysiloxan (>25% obsahu) bez rozpouštědel |
| --- | --- |
| Hustota: | 0,99 kg/dm³ |
| pH: | 8-10 |
| Spotřeba při jednom nátěru: | cca 0,2 l/m² v závislosti na charakteru podkladu |

Příprava podkladu:

Podklad musí být zbaven nečistot a materiálů bránícím  přídržnosti.

Zpracování v systému DGD:

Před startem sanačních prací doporučujeme provést průzkum za účelem odhalení příčiny poruchy ve stavbě.

První sanační deska USP přilepená na stěnu se po cca 2 hodinách po nalepení válečkem (od kříže) natře tímto neředěným krémem.

2. nátěr se provede těsně před připevněním druhé systémové desky USP tvořící pohledovou stranu systému.

Podmínky zpracování:

Desky nezpracovávejte, pokud je teplota vzduchu a podkladu nižší než +5 °C. Čistěte hned po použití vodou.

Skladování:

Skladujte  na suchém místě, chráněném proti mrazu v uzavřeném originálním obalu. Minimální doba skladovatelnosti je 12 měsíců.

Balení:

Nádoby o velikosti 5 litrů.

Likvidace materiálu a obalů:

Nevytvrzený materiál smíchat s cementem a nechat ztvrdnout, následně likvidovat jako komunální odpad. Tekutý výrobek se nesmí likvidovat společně s komunálním odpadem. Zabránit vniknutí do kanalizace, povrchových a spodních vod a do půdy.
Zbytky materiálu po důkladném vyschnutí je možno likvidovat jako komunální odpad. Obaly se zbytky materiálu je nutno likvidovat stejně jako materiál samotný. Prázdné, řádně vyčištěné obaly mohou být předány k recyklaci.

Bezpečnostní informace:
Přípravek není klasifikován jako nebezpečný a nepodléhá povinnosti označování podle platných vnitrostátních předpisů a předpisů ES. Neobsahuje organická rozpouštědla.

Poznámka:

Technické údaje a pokyny pro použití obsažené v tomto dokumentu jsou podle našeho nejlepšího svědomí správné a byly poskytnuty v dobré víře. Obsah dokumentu nepředstavuje z hlediska vlastností těchto výrobků ani výslovnou ani implicitní záruku. Jelikož podmínky a způsob použití našich materiálu nepodléhají naší kontrole, můžeme pouze zaručit, že tyto výrobky odpovídají našim jakostním normám. Záruku proto můžeme poskytnout pouze na jakost našich výrobku v rámci našich obchodních podmínek, V případě jakýchkoli nejasností vyzkoušejte materiál v malém rozsahu nebo využijte bezplatného poradenského servisu firmy. Garantujeme stálou vysokou kvalitu našeho výrobku. Nemáme bezprostřední vliv na podmínky a kvalitu zpracování - z tohoto důvodu nemužeme převzít záruku za výsledek zpracování. Změna všech technických informací bez předchozího oznámení vyhrazena. Toto vydání nahrazuje všechny předešlé technologické listy. Vyhrazujeme si právo možných pozdějších doplňků.

Poradenství, prodej, servis: +420 602 221 220, zima.redstone@gmail.com